上海荣泰健康科技股份有限公司

上海荣泰三期SOP及配套弱电项目建设

项 目 书

项目名称：上海荣泰三期SOP及配套弱电项目建设

目录

1．基本情况	3

2．需求说明	4

2.1. 系统功能和硬件需求	4

2.1.1. 功能需求	4

2.1.2. 硬件需求	5

2.1.3. 其他相关需求	5

2.2.三期2F车间SOP一体机区域分布	6

2.3.三期3F车间SOP一体机区域分布	7

3．需求的SOP屏幕合计	8

- 基本情况

根据公司发展需求，需要通过SOP系统对上海荣泰三期（二层和三层）车间各产线文档进行有效管理；因此，需要对该区域进行SOP系统及相关弱电的建设。

项目建设覆盖上海荣泰三期二楼、三楼产线和部分办公区域，主要包括：成品线、机芯线、铁架线、电控柜线、小腿线、伸缩滚轮线、扶手线、揉搓线、头罩音乐盒线、等。

传统纸质SOP有以下缺点：

- 管理浪费、搬运浪费、等待浪费、不良修正浪费；

- 纸张、打印耗材与SOP管理，成本持续消耗，定制化工艺，变更、频繁换线导致消耗加剧；

- 传统SOP存在丢失风险；

- 长时间容易造成零散混乱式管理；

- 需专人管理发放SOP，浪费人力。

ESOP系统应用优点；

- 一键发布，瞬间完成（无论规模）；

- 快速提升企业信息化形象,多功能信息化集成管理与应用；

- 无纸化办公，一次投入，长期高效使用，自助查询浏览；

- 减免传统纸张、打印设备及耗材及人员额外投入浪费，减免因换线频繁导致的繁琐、错误修正、搬运等待的效率浪费；

- 防错管控:信息化统一了人、机、料、法的精准协调管控 料法管控的需求 ，质量管控： 审核机制、电子签章机制等 生产质量风险和客户稽查风险。

- 2．需求说明

- 2.1. 系统功能和硬件需求

- 2.1.1. 功能需求

- 标准功能

- 文档管理：产品型号+工序；

- 权限管理：按照部门、线体、产品型号等分配权限；

- 审批管理：SOP新建/更改、更改留痕、版本审批流程、新SOP的发布流程；

- SOP文档共享：通过管理中心在公司共享SOP文档，做到SOP文件唯一性；

- SOP查阅：通过公司网络查看SOP文件；

- SOP终端管理；

- 文档播放类型：按公司、车间产线级别制定的SOP或者视频播放。

- 其它功能

- 数据采集配置：各工序数据采集配置；

- 预留好MES对接端口，方便后续升级使用；

注：功能需求中的其它功能属于SOP系统的开放性要求，本次项目暂不考虑，待后期接入MES时再考虑实现。

- 2.1.2. 硬件需求

  - SOP显示屏采用18.5寸和24寸（左右）一体机，配置要求，CPU 1.8G双核及以上，2G内存及以上，8G存储及以上；

  - 所有产线上均采用18.5寸，静音房采用24寸（左右）；

  - 一体机均做悬挂式，部分特殊区域需要吊式安装。（具体安装方式，需去现场勘察后再定）。

- 2.1.3. 其他相关需求

- 本次项目所使用的SOP一体机须带触摸功能；

- 考虑到安装美观性及后期调整工位挪用方便，在保证传输稳定的情况下，优先考虑无线传输。

- 2.2. 三期2F车间SOP一体机区域分布

【说明】

- 1号区域：成品一线需求37台18.5寸和4台24寸（左右）一体机（静音房4台）；

- 2号区域：机芯一线需求15台18.5寸一体机；

- 3号区域：靠架一线需求11台18.5寸和1台24寸（左右）一体机（静音房1台）；

- 4号区域：电控柜一线需求12台18.5寸一体机和1台24寸（左右）一体机（静音房1台）；

- 5号区域：机芯二线需求10台18.5寸一体机；

- 6号区域：靠架二线需求11台18.5寸和1台24寸（左右）（静音房1台）一体机；

- 7号区域：电控柜二线需求4台18.5寸一体机；

- 8号区域：成品三线需求37台18.5寸和4台24寸（左右）（静音房4台）一体机；

- 2.3 三期3F车间SOP一体机区域分布

【说明】

- 1号区域：小腿一线需求23台18.5寸和2台24寸（左右）（静音房2台）一体机；

- 2号区域：伸缩滚轮一线需求8台18.5寸一体机；

- 3号区域：扶手一线需求24台18.5寸一体机；

- 4号区域：揉搓一线需求12台18.5寸和1台24寸（左右）（静音房1台）一体机；

- 5号区域：头罩音乐盒一线需求18台18.5寸一体机；

- 6号区域：移动扶手二线需求12台18.5寸一体机；

- 7号区域：伸缩滚轮二线需求9台18.5寸一体机；

- 8号区域：头罩音乐盒三线需求18台18.5寸一体机；

- 9号区域：扶手三线需求22台18.5寸一体机；

- 10号区域：揉搓二线需求12台18.5寸一体机；

- 11号区域：小腿三线需求28台18.5寸和3台24寸（左右）（静音房3台）一体机；

- 12号区域：伸缩滚轮三线需求9台18.5寸一体机。

- 3．需求的SOP点位合计

各区域合计所需的SOP屏幕如下表所示：

| 楼层/区域 | 产线名称 | 18.5寸屏 | 24寸（左右）屏 | 18.5寸屏汇总 | 24寸屏汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2F-1 | 成品一线 | 37 | 4 | 137 | 11 |
| 2F-2 | 机芯一线 | 15 | 0 |  |  |
| 2F-3 | 靠架一线 | 11 | 1 |  |  |
| 2F-4 | 电控柜一线 | 12 | 1 |  |  |
| 2F-5 | 机芯二线 | 10 | 0 |  |  |
| 2F-6 | 靠架二线 | 11 | 1 |  |  |
| 2F-7 | 电控柜二线 | 4 | 0 |  |  |
| 2F-8 | 成品三线 | 37 | 4 |  |  |
| 3F-1 | 小腿一线 | 23 | 2 | 195 | 6 |
| 3F-2 | 伸缩滚轮一线 | 8 | 0 |  |  |
| 3F-3 | 扶手一线 | 24 | 0 |  |  |
| 3F-4 | 揉搓一线 | 12 | 1 |  |  |
| 3F-5 | 头罩音乐盒一线 | 18 | 0 |  |  |
| 3F-6 | 移动扶手二线 | 12 | 0 |  |  |
| 3F-7 | 伸缩滚轮二线 | 9 | 0 |  |  |
| 3F-8 | 头罩音乐盒三线 | 18 | 0 |  |  |
| 3F-9 | 扶手三线 | 22 | 0 |  |  |
| 3F-10 | 揉搓二线 | 12 | 0 |  |  |
| 3F-11 | 小腿三线 | 28 | 3 |  |  |
| 3F-12 | 伸缩滚轮三线 | 9 | 0 |  |  |
| 汇总： |  |  |  | 332 | 17 |

备注：因手控器组搬迁、委外等不确定因素，本次暂不考虑安装，后续有需求可以申请安装。